Príloha č. 2: Minimálne požiadavky v prípade ponuky ekvivalentného zariadenia

| 1. Server PROD | popisovaný v bode 1 opisu predmetu zákazky. |
| --- | --- |
| Technické vlastnosti | minimálne požiadavky |
| Server typu rack s nižšie stanovenými parametrami: počet serverov: 1 ks |  |
| Osadené procesory | 1 ks |
| Procesorové sloty | 2 ks |
| Počet jadier procesora | 12 ks |
| Počet threadov procesora | 24 ks |
| Základný takt procesora | 2,4 GHz |
| L3 Cache | 16,5 MB |
| Výkon procesora podľa CPU Mark | Min. 18 850 bodov |
| Pamäť | 128 GB |
| Počet osadených pamäťových slotov | 4 ks |
| Počet SSD diskov na OS v RAID1 | 2 ks |
| Kapacita SSD disku OS | 480 GB |
| Počet SSD diskov na DATA v RAID5 + HS | 6 ks |
| Kapacita SSD disku DATA | 960 GB |
| Maximálny počet slotov na 2.5” disk | 16 ks |
| Počet portov LAN 10Gbit SFP+ | 2 ks |
| Počet portov LAN 1Gbit RJ45 | 6 ks |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
| Prevedenie servera | Rack |
| Architektúra servera | x86 |
| Typ osadenej pamäte | DDR4 RDIMM |
| Technické vlastnosti | Požiadavky |
| Funkcia pamäte | Pamäť musí disponovať funkciou detekcie a opravy multibitových chýb, zrkadlenia pamätí a on-line spare pamäte. |
| Typ osadených SSD diskov | SSD SATA Read Intensive Hot-Plug |
| Hardvérová podpora RAID | RAID 0/ 1, 5, 50 |
| RAID Controller | HW RAID Controller s min. 2GB NV Cache |
| Napájanie | Redundantné, vymeniteľné za chodu; (1+1) |
| Ventilátory a chladenie | Redundantné, vymeniteľné počas behu systému |
| Diagnostika | Predporuchová diagnostika na procesory, pamäťové moduly, RAID radič, napájacie zdroje, ventilátory a disky. |
| Osadenie do racku | Kolajnice na osadenie do serveroveho racku, rameno na manazment kabelaze k serveru |
| Správa a manažment 1. | Správa a manažment formou vzdialenej grafickej KVM konzoly |
| Správa a manažment 2. | Možnosť štartu, reštartu so shutdownom serveru cez sieť LAN, nezávisle od OS |
| Správa a manažment 3. | Manažment hardvéru vrátane možnosti nastavenia RAID úrovní lokálnych diskov |
| Správa a manažment 4. | Podpora pre DMTF Redfish API |
| Správa a manažment 5. | Možnosť vzdialenej správy aj na mobilných zariadeniach typu smartphone alebo tablet pomocou HTML5 |
| Správa a manažment 6. | Logovanie udalostí do separátnej pamäťovej oblasti servera s možnosťou jej použitia na driver management (zálohovanie a inštalácia ovládačov) |
| Správa a manažment 7. | Funkcionalita a prístup k aktualizáciám musia byť poskytované s časovo neobmedzeným licenčným pokrytím |
| Trvanie predplateného servisu: | 60 mesiacov |
| Minimálne parametre predplateného servisu: | Hlásenie porúch 24x7 priamo výrobcovi hardvéru, On-Site Servis –v pracovných dňoch - zásah a oprava na adrese zákazníka, nástup na opravu v nasledujúci pracovný deň od diagnostikovania poruchy podľa podmienok výrobcu |