architektonická kancelária		ARKA s.r.o., Zvonárska 23   040 01 Košice

teL/fax:        055 7294151

e-mail.: arka@stonline.sk

ZaD 3

Doplnok k ÚPN-SÚ

MOLDAVA nad BODVOU

Zodpovedný projektant

Ing. arch. Dezider Kovács

Košice, marec 2010

Obsah dokumentácie:

A/  TEXTOVÁ ČASŤ

B/  GRAFICKÁ ČASŤ

1/  Širšie vzťahy a väzby					m  1:25 000

2/  Komplexný urbanistický návrh			m  1:  5 000

3/  Návrh technickej vybavenosti územia

energetika						m  1:  5 000

4/  Perspektívne využitie PP

na nepoľnohospodárske účely			m  1:  5 000

Obsah textovej časti:

1. Základné údaje										  5

2. Vymedzenie hranice riešeného územia						  6

3. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadanie			  7

4. Doprava a dopravné zariadenia							  8

5. Vodné hospodárstvo									  9

6. Energetika										  9

7. Telekomunikácie									10

8. Ochrana prírody a krajiny a väzby na

miestny územný systém ekologickej stability					10

9. Zásady ochrany a tvorby životného prostredia					10

10. Koncepcia riešenia z hľadísk požiadaviek civilnej a protipožiarnej ochrany	10

11. Záväzná časť										11

12. Príloha perspektívneho využitia PP na nepoľnohospodárske účely		13

Obstarávateľ :		Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 1

Osoba spôsobilá na obstarávanie ÚPD

Ing. arch. Agnesa  Hoppanová,  č.spôsobilosti: 068

Objednávka :		2/2010

Objednané práce:	Doplnok ÚPN-SÚ Moldava nad Bodvou – priemyselný areál

Slnečná fotovoltická elektráreň

Spracovateľ :		ARKA – architektonická kancelária, spol. s r.o.

Zvonárska 23,  040 01  Košice

Číslo zákazky :	7001-10

Dátum spracovania:	marec 2010

Na projekte spolupracovali :		Ing.arch. Dezider   K o v á c s

Ing.arch. Dušan   M a r e k

Ing. Juraj   J o c h m a n n

Obsah dokumentácie :		- Textová časť

- Grafická časť

# 1. Základné údaje

Doplnok k ÚPN – SÚ Moldava nad Bodvou objednal Mestský úrad v Moldave nad Bodvou, objednávkou č.2/2010 zo dňa 03.02.2010 Cieľom doplnku je lokalizácia slnečnej fotovoltickej elektrárne, v južnej časti sídla vo väzbe na jestvujúci priemyselný areál. Lokalizácia priemyselného areálu v územnom pláne je v súlade so záväznou časťou, schválenou nadradenou dokumentáciou Zmeny a doplnky územného plánu veľkého územného celku Košického kraja z roku 2009, schváleného uznesením č-712/2009 a vyhlásené VZN č-10/2009 zo dňa24.8.2009

Základným impulzom pre vytvorenie priemyselného areálu je záujem investorov o jeho umiestnenie s možnosťou  napojenia na VN rozvodnú sieť v blízkosti plánovaného areálu, ako aj vytvorenie podmienok pre zriadenie nových pracovných príležitostí vo väzbe pri následnom využití vyprodukovanej elektrickej energie a v konečnom dôsledku zníženie miery nezamestnanosti sídla a spádového územia.

Hlavné ciele a úlohy riešenia

Hlavným cieľom spracovania tohto doplnku bolo vytvorenie podmienok na vybudovanie výrobného areálu, rozšírenie výrobného územia mesta v podrobnostiach a v meradle terajšieho platného územného plánu mesta Moldava nad Bodvou, navrhnúť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie vymedzeného územia výrobnej zóny (priemyselného parku) s určením základných regulatívov pre jeho zástavbu s koncepčným riešením dopravnej obsluhy koncepčným riešením jednotlivých prvkov štruktúry verejného technického vybavenia, riešením problematiky ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany prírody, tvorby krajiny a miestneho územného systému ekologickej stability, vrátane návrhu poradia výstavby, koordinácie aktivít a riešenia územných konfliktov a stretov záujmov.

Pretože plochy navrhovaného priemyselného areálu majú  konkrétnu náplň, mohol obstarávateľ tohto doplnku stanoviť jeho spracovateľovi  vstupné údaje o charaktere výrobných aktivít, ktoré budú na riešenom území umiestnené. Z toho prirodzene vyplýva možnosť určenia ďalších podrobnejších údajov, napr. o výrobných kapacitách, počte pracovných príležitostí, o technologických a kapacitných nárokoch na zariadenia technickej vybavenosti územia a pod. Preto úlohou riešenia doplnku územného plánu je  stanovenie základnej urbanistickej koncepcie a priestorových zásad saturácie územia zariadeniami verejného dopravného a verejného technického vybavenia územia (určenie trás, koridorov a základných dimenzií) aby bol podkladom pre predprojektovú a projektovú prípravu investícií

Spôsob spracovania a prejednania doplnku územného plánu mesta

Doplnok územného plánu mesta je obstaraný, spracovaný, prejednaný a prerokovaný spôsobom a postupom, ako ho rámcovo stanovuje zákon čís. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), v znení jeho novších ustanovení, osobitne však zákona NR SR čís. 237/2000 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Pri spracovaní doplnku územného plánu mesta boli primerane použité a v jeho riešení akceptované požiadavky vyhlášky Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR čís. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyhlášky MŽP SR čís. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Doplnok územného plánu je spracovaný s využitím dokumentácie prieskumov a rozborov súčasného stavu funkčného využitia a technického vybavenia územia, ktorú jeho riešiteľ vypracoval k pôvodnému návrhu územného plánu mesta. Bez zadania a bez konceptu bol doplnok spracovaný priamo ako návrh s riešením, ktoré bolo vybrané na základe spracovaných alternatív možného priestorového usporiadania územia po konzultáciách s obstarávateľom a v rozpracovanosti prejednané aj so správcami (vlastníkmi) zariadení verejného dopravného a verejného technického vybavenia.

Doplnok územného plánu mesta na vymedzenom území rieši len tie náležitosti, ktorých sa koncepcia jeho navrhovaného funkčného využitia a priestorového usporiadania týka. Obsah a rozsah doplnku, vychádza z požiadaviek § 12 vyhlášky MŽP SR čís. 55/2001 Z.z., účelovo je vymedzený na skutočný rozsah zmien, ktoré sa navrhujú oproti platnému územného plánu mesta.

Obstaranie, prejednanie a prerokovanie dokumentácie doplnku územného plánu mesta zabezpečilo mesto Moldava nad Bodvou prostredníctvom osoby odborne spôsobilej pre obstarávanie ÚPP a ÚPD takým spôsobom, ako sa požaduje v § 19b, ods. 1, a v §§ 22,24 a 25 zákona čís. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho novších ustanovení.

Doplnok č. 3 k ÚPN – SÚ Moldava nad Bodvou vzhľadom na skutočnosť, že rieši problematiku priemyselného areálu v územným plánom vymedzeným urbanistickom obvode, bude spracovaný v grafickej časti formou priesvitky, textová časť sa spracuje v rozsahu zmien a doplnkov vrátane návrhu zmien a doplnkov k záväznej časti.

Navrhované riešenie a lokalizácia priemyselného areálu  je v zásadnom súlade so schváleným funkčným využitím územia v rámci ÚPN SÚ, zmeny resp. doplnkov sa týkajú predovšetkým napojenia na nadradenú dopravu a technickú infraštruktúru a priestorového usporiadania urbanistickej štruktúry v náväznosti na jestvujúcu zástavbu.

## 2. Vymedzenie hranice riešeného územia

Navrhované výrobné územie sa nachádza v južnej časti územia Moldavy nad Bodvou časť Budulov vo voľnej väzbe na jestvujúcu priemyselnú zónu. Riešené územie je v súčasnosti z prevažnej časti využívané na poľnohospodárske účely. Lokalita je ohraničená zo severu výhľadovo R2 a železničnou traťou Košice – Zvolen resp. jej ochranným pásmom, z východnej strany katastrálnou hranicou z južnej časti poľnohospodárskou pôdou a zo západnej strany zastavaným územím obce Budulov.. Vymedzené územie má rozlohu cca 4.99h  s možnosťou ďalšieho rozšírenia.

## Opis riešeného územia

Navrhovaný priemyselný areál je lokalizovaný na nezastavanom území. Plocha má rovinatý charakter. Výrobné územie sa rozprestiera južne od mesta vo väzbe na priemyselnú zónu, ktorá tvorí prvú etapu priemyselného parku. Výraznou hranicou riešeného územia je výhľadovo (R2) a železničná trať č. 160 Košice – Zvolen zo severnej strany, katastrálna hranica z východnej strany, a zastavané územie obce Budulov.

Navrhovaná lokalita má výhodnú polohu z hľadiska dopravného napojenia na jestvujúcu, ale aj na navrhovanú cestnú sieť. Navrhovaný priemyselný areál má výhodné, väzby na jestvujúcu technickú infraštruktúru, najmä na VN rozvody. Rozšírenie areálu je bez väčších problémov, v prípade zvýšených nárokov, vzhľadom na blízkosť nadradených sietí VN. Cez navrhované územie nie sú vedené trasy tranzitných vedení.

Záväzné časti ÚPN VÚC Košického kraja a schválených zmien a doplnkov, ktoré je potrebné zohľadniť v riešení ZaD 3 mesta Moldava nad Bodvou

6.10. chrániť koridor pre rýchlostnú cestu R2 hranica kraja – Rožňava – Košice (v úseku cez horský priechod Soroška tunelový variant) s prepojením na diaľnicu D1

7.13. vytvárať priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike a pre intenzívnejšie využívanie distribuovanej výroby elektriny v zmysle smerníc EÚ

7.16. chrániť koridor pre výstavbu zdrojového plynovodu súbežne s trasou medzištátneho plynovodu Bratstvo územím okresov Michalovce, Trebišov, Košice – okolie a Rožňava.

## Väzby vyplývajúce zo záväznej časti ÚPN mesta

Záväzné regulatívy zo schváleného ÚPN – SÚ mesta pre lokalitu navrhovaného priemyselného areálu :

Lokalita južne od jestvujúcej priemyselnej zóny a východne od zastavaného územia obce Budulov, z hľadiska väzieb na ÚPN mesta so svojou funkčnou náplňou a priestorovým usporiadaním je v intenciách záväznej časti schváleného ÚPN-SÚ mesta

## 3. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

Lokalita určená pre priemyselný areál nie je stavebne využívaná. Výhodná poloha a väzby na dopravnú sieť a ostatnú technickú infraštruktúru a izolovanosť od väčšiny obytných plôch vytvára vhodné podmienky na výstavbu priemyselného parku. V urbánnej štruktúre je kompozične navrhovaný okolo miestnej obslužnej komunikácie v smere východ – západ, ako pokračovanie obslužného koridoru jestvujúceho výrobno-skladového areálu -býv. hospodársky dvor v Budulove. Koncepcia priestorového usporiadania týchto zón umožňuje aj variantné riešenie a spájanie do väčších celkov podľa investičných požiadaviek. Pri návrhu štruktúry priemyselného parku bolo zohľadnené aj možné výhľadové rozšírenie areálu a jeho napojenie na nadradenú technickú infraštruktúru.

## Návrh funkčného využitia

Priemyselný areál /fotovoltická elektráreň/ Moldava nad Bodvou je rozdelený na dve časti okolo jestvujúcej komunikácie s možnosťou rozširovania. Areál slnečnej fotovoltickej elektrárne pozostáva z vstupného  pásma, dispečingu a výrobného pásma.

Vstupné pásmo je funkčne predurčené na dopravné sprístupnenie a vytvorenie podmienok pre dispečing, obslužnú zónu vlastnej výrobnej zóny.

Pre riešené územie  výrobnej zóny je v intenciách územného plánu mesta Moldavy nad Bodvou navrhovaná nasledovná regulácia prípustného funkčného využitia plôch (podľa kódových označení vo výkrese komplexného urbanistického návrhu a doporučovanej intenzity územného využitia.

Pv – územie priemyselnej výroby a skladov

- územie slúži pre umiestnenie aktivít priemyselnej výroby, stavebníctva a skladového hospodárstva

- na území je prípustné umiestniť zariadenia priemyslu a služieb všetkého druhu, pokiaľ to nie je limitované špeciálnymi požiadavkami na ochranu životného prostredia, opravárenské a údržbárske základne; zariadenia stavebníctva a výroby stavebných hmôt; garáže mechanizmov; prenajímateľné výrobné zariadenia, garáže; parkoviská; servisy a čerpacie stanice pohonných hmôt

- výnimočne sú prípustné obchodné a administratívne zariadenia; výučbové zariadenia a areály; jednotlivé zariadenia špecifickej vybavenosti, pohotovostné a služobné byty

Okrem regulačného kódu, ktorým sa záväzne stanovuje funkčné využitie územia, sa územným plánom (v komplexnom urbanistickom návrhu) smerne určuje prípustná intenzita zastavanosti, ktorá je udaná percentuálne ako pomer zastavanej plochy k celkovej ploche pozemku a prípustná výška zástavby, uvedená v maximálnom doporučovanom počte nadzemných podlaží.

- 4. Doprava a dopravné zariadenia

- Širšie vzťahy - doprava v záujmovom  území

Širšie väzby Moldavy nad Bodvou zahrňujú v západovýchodnom smere súčasnú hranicu okresu Košice-vidiek (Včeláre, Zádielske Dvorníky) a na východe Košice, z toho hlavne oblasť VSŽ - Šaca. V severojužnom smere oblasť od Štósu po hranicu s Maďarskou republikou s hlavnými vzťahmi k Medzevu, Jasovu a Turnianskemu Podhradiu.

Prepravné vzťahy, vrátane regionálnych a diaľkových sprostredkuje existujúca a navrhovaná dopravná sústava:

- rýchlostná komunikácia R2, ktorá je v použitých podkladoch (zelená varianta.

- Rezerva pre trasu vysokorýchlostnej železnice (VRT)

- Cestná sieť

Mesto Moldava nad Bodvou leží na hlavnom južnom cestnom ťahu č. I/50 (H-50) zaradenom do Európskej cestnej siete (E-571). Podľa koncepcie rozvoja dopravy (uzn.vlády SR č. 166/93) a ZaD ÚPN-VÚC Košického kraja sa navrhuje jej rozšírenie na kategóriu R 22,5/120 (100). V riešenom katastrálnom území mesta existujúce vedenie trasy vyhovuje požadovaným parametrom, korekcia trasy je v schválenej ÚPD mesta na západnom okraji z dôvodu potreby realizácie prístupovej komunikácie k existujúcej zástavbe. Navrhované riešenie uvažuje aj s územnou rezervou pre alternatívne vedenie rýchlostnej cesty R2 južným obchvatom mesta nad Budulovom. V návrhu sú riešené ochranné koridory pre trasu cesty R2 v šírke 210m pre zelenú variantu vedenia trasy. Priemyselný park  navrhujeme napojiť na jestvujúcu komunikačnú sieť .Napojenie na rýchlostnú komunikáciu sa nevyžaduje.

Statická doprava

Statická doprava vzhľadom na charakter prevádzky nie je predmetom riešenia doplnku. Investor si vytvorí podľa svojich potrieb vlastné parkovacie kapacity vo svojom areáli.

## Verejné technické vybavenie a zásady jeho riešenia

Úvodom k problematike verejného technického vybavenia v doplnku územného plánu mesta je potrebné uviesť, že navrhovaná výrobná zóna (priemyselný park) rieši rozvojové plochy pre slnečnú fotovoltickú elektráreň .Charakter prevádzky okrem VN prípojky nepotrebuje iné napojenie na ostatné verejné rozvody. Obsluha areálu je minimálna, pre personál sú postačujúce mobilné zariadenia

## 5. Vodné hospodárstvo

Mesto Moldava nad Bodvou je zásobované pitnou vodou z Košického skupinového vodovodu cez zásobovací vodojem "Nad Moldavou" s obsahom 2x2000 m3 na kóte 272,0 m.n.m., z ktorého je už dodávaná priamo do mesta zásobovacím potrubím DN 400. Od zásobovacieho potrubia odbočujú rozvodné rády do sídliska "Terasa" DN 300, do sídliska "Mier" DN 300 a do Starého mesta DN 200.

Návrh zásobovania priemyselného parku pitnou a priemyselnou vodou ( PP)

- Zásobovanie pitnou vodou

Pre uvažované činnosti v rámci priemyselného parku netreba riešiť. Pre obsluhu bude pitná voda dovážaná

Návrh odkanalizovania územia

Slnečná fotovoltická elektráreň vzhľadom na technológiu výroby nie je napojená na kanalizáciu, a nemení súčasný stav pri odvádzaní zrážkovej vody. Pre obsluhu sú navrhované mobilné zariadenia.

- 6. Energetika

Koncepcia zásobovania elektrickou energiou

Distribúcia elektriny pre mesto Moldava nad Bodvou je zabezpečovaná cez hlavné rozvodné VN vedenie V533 a V534 vychádzajúcimi zo 110/22 kV rozvodne Budulov, ktoré sú v dobrom stave s dostatočnou kapacitou pre zásobovanie všetkých odberatel'ov na území mesta elektrickou energiou. V časti úseku vychádzajúceho z rozvodne sú vyhotovené s vodičmi 3 x 110 rnm2 AIFe a v ďalšej časti sú vyhotovené s vodičmi 3x70 mm2 AIFe6.

- Zásobovanie priemyselného areálu

Navrhovaný priemyselný areál je zásobovaný vlastnou spotrebou vyrobenej elektrickej energie. Napojenie na VN rozvody cez distribučný transformátor TOHn 398/22.

Ochranné pásma

V zmysle Zákona NR SR č.70/1998 Z.z. (Energetický zákon), na ochranu elektroenergetických zariadení sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti elektroenergetického zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené  zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej  vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča.

Táto vzdialenosť je:

- 10 m pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane,

- 2 m od zaveseného káblového vedenia s napätím od 1 kV do 110 kV vrátane je od krajného vodiča na každú stranu.

V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané zriaďovať stavby a konštrukcie, pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m.

- 7. Telekomunikácie

Telefonizácia

Navrhovaný priemyselný areál bude napojený cez siete GSM a diaľkovo monitorovaný cez externé PC mobilné telefóny

- 8. Ochrana prírody a krajiny a väzby na miestny územný systém ekologickej stability

Moldava nad Bodvou má vypracovaný návrh miestneho územného systému ekologickej stability.

Navrhovaný Doplnok ÚPN-SÚ tento systém nenarušuje

- 9. Zásady ochrany a tvorby životného prostredia

Navrhovaná prevádzka nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie, nie je zdrojom znečistenia ovzdušia, podzemných vôd, pôdy ani ohrozenie živočíchov. Územie výrobnej zóny je umiestnené mimo obytnej zástavby mesta, po smere prevládajúcich severných vetrov. Prevádzka výrobného areálu nezasahuje do iných funkčných priestorov mesta, a ani ich bezprostredne neovplyvňuje. Nepredpokladá sa umiestňovať na jej území také výrobné aktivity, ktoré by boli potenciálnymi znečisťovateľmi ovzdušia, povrchových alebo podzemných vôd, producenti nadmernej hlučnosti alebo intenzívneho zaťaženia automobilovou dopravou.

- 10. Koncepcia riešenia z hľadísk požiadaviek civilnej ochrany

- a protipožiarnej ochrany

Podľa zákona čís. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení zákona NR SR čís. 237/2000 Z.z. (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii sa na úrovni územného plánu mesta (ÚPN-O) samostatná doložka CO nespracováva.

Ukrytie obyvateľstva a zamestnancov bude potrebné riešiť v zmysle vyhlášky MV SR čís. 202/2002 Z.z., ktorou sa dopĺňa a mení vyhláška MV SR čís. 297/1994 Z.z. o stavebných požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany. Podrobné urbanistické riešenie so zohľadnením požiadaviek civilnej ochrany musí byť riešené v dokumentácii jednotlivých súborov stavieb alebo jednotlivých areálov, umiestňovaných v rámci výrobnej zóny.

Požiarnu ochranu a protipožiarnu službu v Moldave nad Bodvou zabezpečuje miestny požiarny zbor. Požiadavky zákona čís. 126/198 Zb. o požiarnej ochrane v znení novších predpisov sú v súčasnom územnom pláne mesta pri návrhu koncepcie jeho rozvoja primerane zohľadnené, čo sa vzťahuje aj na územie, riešené týmto doplnkom územného plánu.

Pre navrhovaný priemyselný areál  a podľa  charakteru výroby tvoria zvláštny druh stavieb, pre ktoré platí STN 33 3300 a na ktoré sa nevzťahuje STN 920201 o požiarnej bezpečnosti stavebných objektov.

11. Záväzná časť

Funkčné využitie a zastavané územie

Záväzné regulatívy zo schváleného ÚPN – SÚ mesta pre lokalitu navrhovaného priemyselného areálu  sa navrhuje rozšíriť takto: Priemyselný areál je ohraničený zo severu výhľadovo R2 a železničnou traťou Košice – Zvolen resp. jej ochranným pásmom, z východnej strany katastrálnou hranicou z južnej časti poľnohospodárskou pôdou a zo západnej strany zastavaným územím obce Budulov

Vymedzený urbanistický obvod je určený pre priemyselný park.

Zastavané územie Moldavy nad Bodvou sa navrhuje rozšíriť z juhovýchodnej strany o plochy navrhovaného výrobného územia (priemyselného parku).

Doprava

Chrániť dopravné koridory:

  - trasu cesty R2 v šírke 210m (pre oba alternatívy vedenia trasy).

  - rezerva pre trasu vysokorýchlostnej železnice (VRT)

Energetika

Na úseku energetiky – elektrická energia

  - kábelovým 22 kV vedením z primárneho 22 kV vzdušného vedenia, ktoré prechádza východným okrajom riešeného územia

Zoznam verejnoprospešných stavieb

K – Ochranné pásma technickej infraštruktúry

K1 – koridor elektrického VN vedenia

v Košiciach, marec 2010

Vypracoval:	Ing. arch. Dezider Kovács

Ing. arch. Dušan Marek

Ing. Juraj Jochmann

architektonická kancelária	          ARKA s.r.o., Zvonárska 23 040 01 Košice

teL/fax:        055 7294151

e-mail.: arka@stonline.sk

ZaD 3

Doplnok k ÚPN-SÚ

MOLDAVA nad BODVOU

Príloha

perspektívneho využitia PP  na nepoľnohospodárske účely

textová a tabuľková časť

12. Vyhodnotenie perspektívnehp využitia PP na nepoľnohospodárske účely.

Poľnohospodárske vyhodnotenie k Doplnku č.3 k ÚPN-SÚ mesta Moldava nad Bodvou je spracované v súlade so Zákonom o územnom plánovaní č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení následne súvisiacich zákonov, v súčinnosti so zákonom č.220/2004 a vyhlášky č.508/2004.

Východiskové podklady potrebné k vyhodnoteniu:

- návrh ZaD3 ÚPN-SÚ mesta - komplexný urbanistický výkres  v M 1 : 5000,

- hranica zastavaného územia k 1.1.1991,

- kultúry a BPEJ - prevzaté z pôvodného ÚPN-SÚ mesta,

Prehľad bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) v riešenom území obce:

7 - miestny kód		   5 - miestny kód		       skupina

0457002			45701				6

0411002			41101				6

|  | Vyhodnotenie záberov pôdneho fondu |  |  |  |  |  |  |  |  | tabuľka č.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo lokality | katastrálne územie | funkčné využitie | výmera lokality v ha | predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy |  |  | užívateľ poľnohospodárskej pôdy | vybudované hydromelioračné zariadenia | časová etapa realizácia | iná informácia |  |
|  |  |  |  | splou v ha | z toho |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | skupina BPEJ | výmera v ha |  |  |  |  |  |
| 11/10 | Budulov | VP | 2,790 | 2,790 | 6 | 2,790 | RD | nie | 1 |  |  |
| 11/11 | Budulov | VP | 2,191 | 2,191 | 6 | 2,191 | RD | nie | 1 |  |  |
|  | Spolu |  | 4,981 | 4,981 |  | 4,981 |  |  |  |  |  |
| Legenda: |  |  |  |  |  |  | Užívateľ poľnohospodárskej pôdy: |  |  |  |  |
| VP | Výrobno-podnikateľské aktivity |  |  |  |  |  | PD | Mokrance |  |  |  |
| R | Rekreácia a šport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z | Zeleň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Doprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TI | Technická infraštruktúra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v Košiciach, marec 2010 				Vypracoval:	Ing. arch. Dezider Kovács